ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»

| Разработчик | Жанатбекқызы Әсел, учитель физики и информатики КГУ ШГ № 6, при поддержке ГНМЦНТО Управления образования г. Алматы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет: Физика |  | Класс: 11 (ЕМН) | I четверть | Урок № 12 |
| Тема | Генератор переменного тока. |  |  |  |
| Раздел | Переменный ток. |  |  |  |
| Ресурсы | Учебник: - Издательство «Арман-ПВ» 2020, Н.А. Закирова Р.Р. Аширов. Физика, 11 класс, ЕМН. |  |  |  |
|  | Дополнительные материалы (ссылки на видеоматериалы): - https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c - https://www.youtube.com/watch?v=l0o1YjWZYpQ |  |  |  |
| Цель урока | - 11.4.3.1 – исследовать принцип работы генератора переменного тока, используя модель генератора. |  |  |  |
| Работа с терминами | Генератор переменного тока. Электромагнитная индукция. Индукционный генератор. Магнитный поток. Магнитная индукция. Частота вращения ротора. Индуктор. Ротор. Якорь. Статор. |  |  |  |
| Краткий тезисный конспект урока | Генератор состоит из: 1) индуктора – устройства, создающего магнитное поле; 2) якоря – обмотки, в которой индуцируется ЭДС; 3) колец со щетками – устройства, при помощи которого снимается или подводится ток к вращающейся части генератора. Вращающуюся часть генератора называют ротором, неподвижную часть – статором. В мощных генераторах ротор используется в качестве индуктора, а статор – в качестве якоря. Для увеличения ЭДС индукции используется обмотка статора с большим количеством витков. Для увеличения магнитного потока обмотки индуктора и якоря наматывают на стальные сердечники, между которыми оставляют небольшой зазор, необходимый для вращения. При вращении ротора магнитный поток, пронизывающий якорь, меняется, возникает ЭДС индукции. Принцип работы генератора переменного тока. 👆 Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c Индукционный генератор – это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую. Для получения от генератора стандартной частоты тока — 50 Гц ротор должен делать 3000 об/мин, т.е. Однако наши рассуждения были справедливы только для двухполюсного генератора, т.е. для машины с одной парой полюсов р. Если машина четырехлолюсная, т. е. число пар полюсов равно двум: р = 2. В шестиполюсной машине (р = 3) ток в проводнике за один оборот ротора будет иметь три периода. Таким образом, для машин, имеющих р пар полюсов, частота тока при об/сек будет в р раз больше, чем для двухполюсной машины, т.е. Отсюда формула для определения скорости вращения ротора будет иметь следующий вид: |  |  |  |
| Учебные задания | Задание 1. Задание 2. Определить частоту переменного тока, получаемого от генератора с восемью полюсами (р = 4), скорость вращения ротора которого n = 750 об/мин. |  |  |  |
| Рефлексия | Выполняю с легкостью; Немного затрудняюсь; Нужна помощь учителя. Задание 1. Задание 2. |
| Домашнее задание | Прочитайте внимательно § 4. Задание № 1 на стр. 29. Задание № 4 на стр. 30. Перенесите краткий тезисный конспект в тетрадь. |  |  |  |
| Обратная связь с учителем | Обратная связь ученика: выполненное задание учащиеся отправляют через GoogleClassRoom. Обратная связь учителя: пишет комментарии в kundelik.kz |  |  |  |