ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»

| Разработчик | Жанатбекқызы Әсел, учитель физики и информатики КГУ ШГ № 6, при поддержке ГНМЦНТО Управления образования г. Алматы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет: Физика |  | Класс: 11 (ЕМН) | I четверть | Урок № 24 |
| Тема | Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор. |  |  |  |
| Раздел | Переменный ток. |  |  |  |
| Ресурсы | Учебник: - Издательство «Арман-ПВ» 2020, Н.А. Закирова Р.Р. Аширов. Физика, 11 класс, ЕМН. |  |  |  |
|  | Дополнительные материалы (ссылки на видеоматериалы): - https://www.youtube.com/watch?v=Ylu5B8Rxg2U - https://www.youtube.com/watch?v=tT7t1N5squU - https://www.youtube.com/watch?v=NpmtIZuRD7A - https://www.youtube.com/watch?v=d_MvNmoBfKE |  |  |  |
| Цель урока |  |  |  |  |
| Работа с терминами | Электрическая энергия. Трансформатор. Коэффициент трансформации. |  |  |  |
| Краткий тезисный конспект урока | Весь мир освещается благодаря усилиям этих людей. Но два великих изобретателя — Никола Тесла и Томас Эдисон — были заклятыми врагами. Два выдающихся гения вели «войну токов» в восьмидесятые годы девятнадцатого века. Суть этой войны была в попытке решить, чья электрическая система будет снабжать энергией мир – переменный ток Тесла или постоянный ток Эдисона? Среди ученых до сих пор идут дебаты касательно того, кто же был лучшим изобретателем? В осветительной сети присутствует ток напряжением 220В, нам необходимо зарядить мобильный телефон, потребляющий ток напряжением 5В. Как это можно сделать в сети постоянного тока? С помощью делителя напряжения. (Работа по слайду) Пусть в цепи постоянного тока надо уменьшить напряжение в 2 раза, и будем считать, что внутренне сопротивление источника 1 Ом, тогда каждый резистор должен иметь сопротивление по 2 Ом. В сети будет ток силой 110 А, и огромные потери на энергии на нагревание проводников. Ради чего? Только, чтобы понизить напряжение в 2 раза. О том, чтобы повысить напряжение речь вовсе идти не может. Это основная причина, почему в осветительной сети мы используем переменный ток. Для повышения или понижения напряжения без потерь мощности при почти 100% КПД используется специальное устройство – трансформатор. Прибор, с помощью которого производится преобразование напряжения переменного тока, называют трансформатором. Основной величиной, характеризующей работу трансформатора является коэффициент трансформации – К. Коэффициент трансформации - это величина, численно равная отношению напряжений на зажимах двух обмоток в режиме холостого хода. Для двух обмоток силового трансформатора, расположенных на одном стержне, коэффициент трансформации принимается равным отношению чисел их витков. Трансформаторы могут быть повышающими и понижающими. При K 1 трансформатор называется понижающим, так как при K повышающим, так как Все электростанции расположены вблизи природных энергоресурсов, которые расположены на Земле неравномерно, поэтому полученная электроэнергия из одних регионов передается в другие по многокилометровым линиям электропередачи – ЛЭП. Не смотря на то, что провода линий электропередачи изготавливают из металла с малым удельным электрическим сопротивлением, их сопротивление остается значительным. При передаче электроэнергии на сотни и тысячи километров тепловые потери энергии могут стать настолько значительными, что электроэнергия до потребителя не дойдет. Уменьшение потерь энергии при ее передаче имеет практическую значимость. Из закона Джоуля – Ленца: Мощность тока и сила тока в трансформаторе: При трансформации напряжения частота колебаний сохраняется. Мощность тока практически не меняется. КПД трансформатора достигает 99 %. Небольшие потери энергии происходят при нагревании обмотки и перемагничивании сердечника. При трансформации напряжения происходит трансформация силы тока. |  |  |  |
| Учебные задания | Задание 1. Первичная обмотка трансформатора имеет 800 витков. Сколько витков имеет вторичная обмотка, если напряжение понижается от 220 до 6 В? Задание 2. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10 включён в сеть напряжением 220В. Определите напряжение на выходе трансформатора, если сопротивление нагрузки 10 Ом, а сопротивление вторичной катушки 1 Ом. Задание 3. На первичную обмотку понижающего трансформатора в высоковольтной линии передачи электрической энергии подается переменное напряжение с действующим значением (U1)д = 12 кВ. Напряжение со вторичной обмотки (U2)д = 220 В используется для электроснабжения жилых домов. Предполагая трансформатор идеальным, а нагрузку вторичной обмотки чисто активной, определите 1) коэффициент трансформации K; 2) действующие значения токов (I1)д и (I2)д в первичной и вторичной обмотках в предположении, что потребляемая мощность Pср = 96 кВт; 3) сопротивление нагрузки Rн во вторичной цепи трансформатора. |  |  |  |
| Рефлексия | Выполняю с легкостью; Немного затрудняюсь; Нужна помощь учителя. Задание 1. Задание 2. Задание 3. |
| Домашнее задание | Прочитайте внимательно § 10. Упр. 10 (1, 2, 3) на стр. 59. Перенесите краткий тезисный конспект в тетрадь. |  |  |  |
| Обратная связь с учителем | Обратная связь ученика: выполненное задание учащиеся отправляют через GoogleClassRoom. Обратная связь учителя: пишет комментарии в kundelik.kz |  |  |  |