Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  12

Сабақтың тақырыбы:  Айнымалы ток генераторы

Оқу мақсаты. 11.4.3.1.-генератор моделін қолданып, айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципін зерттеу

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): Айнымалы ток генераторынң жұмыс істеу приципін үйрену

Бүгінгі сабақта:

- Айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципі және құрлысымен танысасыңдар

Тірек ұғымдар

| Айнымалы ток генераторы | Генератор переменного тока | AC generator |
| --- | --- | --- |
| Электромагниттік индукция құбылысы | Явление электромагнитной индукции | The phenomenon of electromagnetic induction |
| Магнит ағыны | магнитный поток | Magnetic flux |
| Индуктор | Индуктор | Inductor |
| Якорь | Якорь | Anchor |
| Ротор | Ротор | Rotor |
| Статор | Статор | Stator |

1.Қысқаша тезисті конспект:

жаңа материалды игеру үшін қайталанатын сұрақтар: электромагниттік индукция құбылысы

Ток генераторы деп энергияның қандай да бір түрін электр энергиясына айналдыратын қондырғыны айтады. Электростатикалық машиналар, термобатареялар, күн батареялары, т.б.генераторғажатады.
Қазіргі кезде айнымалы токтың электромеханикалық индукциялық генераторлары өте кең таралған.Бұл генераторлардың артықшылығы—олардың құрылысының қарапайымдылығында және жеткілікті түрде жоғары кернеу мен үлкен токтарды алу мүмкіншілігінде. Электромеханикалық индукциялық генераторларда механикалық энергия электр энергиясына айналады

Контурдың  ауданын қиып өтетін магнит ағыны  - Ф=BS cosα

Индукция ЭҚК-і εi= -ȹ/t

7.2 суретте айнымалы ток генераторының принциптік сұлбасы берілген, магнит индукциясы Исагнит өрісінде рама ω жылдамдықпен айналады. Магнит индукциясының ағыны гармоникалық заң бойынша өзгереді,сондықтан рамада ЭҚК индукцияланады. Өте аз уақыт араығында ε=εmsinωt

Сыртқы тізбекке түсетін айнымалы кернеудің өзгеріс заңдылығы

U=Umsinωt  немесе U=Umcosωt

Айнымалы ток генераторының құрлысымен танысыңыздар

2.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме:

https://youtu.be/Fk-0M74iT7I

оқулықтан 3-тарау  §7, 50 беттегі сұрақтарға жауап беріңдер, 51 кестені толтыру, есеп үлгісін талдау

3.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

6.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.