Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  8

Сабақтың тақырыбы:  Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелділік графиктері

Оқу мақсаты: 11.4.2.3 –

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелділік графиктерін оқып үйрену, графиктік есептер шығару

-  Білім алушылар:

Бүгінгі сабақта:

-электромагниттік тербелістердіграфиктік тәсілмен зерттеуді қарастырып, тербелмелі процесстерді компьюьтерде модельдеумен және векторлық диаграммалар тәсілімен танысасыңдар

Құрметті білім алушы!

§6 дағы «Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелділік графиктері» тақырыбын оқып түсіну үшін төменде берілген сілтемелер мен нұсқауларды ескеру қажет.

Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күшінің тербеліс теңдеуін жаза алу; теңдеулерді салыстыра отырып, олардың 6.1 графиктерін оқи алу, көретілген графикте масштаб белгілі болса абцисса өсінен периодты, жиілікті, ал ордината осінен амплитудасын анықтауға болатынын білу; векторлық диаграммалар тәсілін оқу.

1.Қысқаша тезисті конспект:

Тірек ұғымдар

| Зарядтың тербеліс графиктері | Графики колебаний заряда | Charges of charge oscillations |
| --- | --- | --- |
| Ток күшінің тербеліс графиктері | Графики колебаний силы тока | Graphs of current fluctuations |
| Фазалық ығысу | Фазовое смещение | Phase shift |
| Компьютерлік модельдеу | Компьютерное моделирование | Computer modeling |
| Векторлық диаграммалар | Векторные диаграммы | Vector diagrams |
| Вектордың айналуы | Вращение вектора | Rotation of a vector |

Баса назар аударатын мәселелер:

а/.Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күші тербелістерінің графиктері

q=qmcosω0t    (6.1)

Ток күшінің тербеліс теңдеуін табу үшін заряд тербелісі теңдеуінен уақыт бойынша туынды аламыз,сонда i= -Imsinω0t немесе i=Imcos(ω0t+π/2)  (6.2)

(6.1)және(6.2) теңдеуін салыстыра отырып заряд пен ток күі тербелісарасындағы фазалық ығысу π/2-ге тең екенін көреміз

Заряд пен ток  күші тербелістерінің графигі 6.1 а,ә суретте көрсетілген

Алдыңғы бейнефильмнен коргеніміздей конденсатордағы зарядтың мәні максимал болғанда ток күшінің мәні нөлге тең болады

ә/ Векторлық диаграммалар тәсілін гармоникалық тербелістерді көрнекі түрде кескіндеу үшін қолданады:

векторлық диаграммалар тәсілімен бастапқы фазаны анықайды, бір векторлық диаграммада көрсетілгенекі тербелістің фазалар айырмасын анықтайды.

Гормоникалық тербелістерді көрнекті түрде кескіндеу үшін векторлық диаграммалар тәсілі қолданалыады. Қандай да бір

физикалық шаманың тербелістері теңдеуімен берілсін . X=Acos(ω0t+φ0 ) Өзара перпендикуляр болатын горизонталь және вертикаль екі ось жүргізейік . О нүктесінен қандай да бір таңдап алынған маштабпен тербеліс амплитудасынан А векторы түрінде горизонталь оське φ= ω0t+φ0 бұрышпен салайық. А векторы сағат тіліне қарама-қарсы бағытында сурет жазықтығына перпендикуляр өтетін оу осінен ω0 бұрыштық жылдамдықпен айналсын. Онда φ бұрышы уақытқа тәуелді сызықтық түрде өседі.

2.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, 2-ші тарау §6

Гармоникалық тербеліс теңдеуін табуға арналған есеп үлгісін көр

https://youtu.be/GGQM819ItwM

https://youtu.be/vnu7RGXC0DM

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

Шығарылатын есептер:3-жаттыгу №12-14

Параграф соңындағы 44 беттегі сұрақтарға жауап бер.

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.