Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  14

Сабақтың тақырыбы: Еріксіз тербелістер. Айнымалы ток тақырыбына есептер шығару

Оқу мақсаты: 11.4.3.3.-синусоидалы айнымалы ток немесе кернеуді гармоникалық фунция түрінде алу

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): Айнымалы ток және оның сипаттамаларына есептер шығару

Бүгінгі сабақта:

Айнымалы токтың негізгі сипаттамаларына жаттығу жұмыстарын жүргізесіңдер

1.Қысқаша тезисті конспект: U=Umcosωt  i=Im cosωt

Еске түсірелік:Ерiксiз электромагниттiк тербелiстер деп сыртқы электр қозғаушы күшiнiң периодты өзгеруiнiң салдарынан болатын тiзбектегi ток күшi мен кернеудiң периодты түрде өзгеруiн айтады. Егер сыртқы мәжбiрлеушi ЭҚК - i гармониялық заңдылықпен өзгеретiн болса, онда тiзбекте туындылайтын ток та осы заңдылықпен өзгередi. Тiзбектегi токтың осындай ерiксiз гармониялық тербелiсi айнымалы ток деп аталады. Тізбекте орныққан еріксіз электромагниттік тербелістерді айнымалы ток деп атайды.
Берілген уақыт мезетінде өткізгіштің кез келген көлденең қимасындағы ток күшінің мәні, яғни ток күшінің лездік мәні бірдей болса, мұндай токты квазистационар ток деп атайды.

Айнымалы ток генераторының құрылысының принциптік сұлбасын еске түсіріңдер
e=- Ф' (1)  e=εmcosωt (2)  u= Umsinωt (3)  u= Umcosωt (4)
Резистор мен жалғағыш сымдардан тұратын қарапайым тізбектің қысқыштарындағы кернеу u=Umcosωt заңымен өзегереді.
R кедергіні актив кедергі деп атайды.
i=Imcosωt - бұл тізбектегі ток күшінің тербеліс теңдеуі.

Жеке жұмыс

| 1 | Білу | Айнымалы ток дегеніміз не? |
| --- | --- | --- |
| 2 | Түсіну | Айнымалы ток тізбегіндегі ток күші, кернеу формулаларын жаз |
| 3 | Қолдану | Тізбектегі ток күші i=8,5sin(628t+0,325) заңымен өзгереді. Ток күшінің әсерлік мәнін, оның бастапқы тербеліс фазасы мен жиілігін табыңдар? |
| 4 | Талдау | Айнымалы токтың лекдік қуаты мен орташа қуатын салыстыр |
| 5 | Жинақтау | Өндірістік токтың стандарттық жиілігінің мағынасы қандай? Неге стандарттық жиілік әр елде әртүрлі, жауабыңды дәлелде |
| 6 | Бағалау | Айнымалы токтың сипаттамаларының лездік, әсерлік, амплитудалық мәндерініңмаңыздылығы қанша? |

№1 есеп

Қабырғалары a=10см квадрат рамка магнит индукциясы 0,2Тл, жиілігі 50Гц  біртекті магнит өрісінде бірқалыпты айналады.Егер t=0уақытта рамка жазықтығына түсірілген нормальмагнит индукция сызықтарына перпендикуляр болса ЭҚК-нің амплитудасын εm ;және магнит ағынының ȹ= ȹ (t) индукция электр қозғаушы күшінің  ε=ε(t) тербеліс =теңдеуін табу керек?

Есепті шешуге нұсқама:

Егер n нормалы В векторына перпендикуляр болса онда бұл моментте рамка жазықтығы В векторының сызықтарына параллель жатады, сондықтан рамка арқылы өтетін магнит ағыны нөлге тең. t=T/4 уақыт өткенде магнит ағыны максимал болады да, t=T/2 уақыт өткенде ағын қайта нөлге тең болады. Ендеше магнит ағынының өзгерісін синус заңымен өтеді деп есептеуге болады. ȹ= ȹmsinωt  (1) , егер t=0, ȹ =0. Егер t=T/4 болса

ȹ= ȹmsin2πT T4=ȹm

Рамканың  бұрыштық жылдамдығы ȹ =2πT=2πυ (2)            υ-ню екендігін ескер

(1) теңдеудегі ȹm=BS,  S=a2    ȹm=B a2 , ендеше ȹ= ȹmsinωt= Ba2 sin2πυt. Берілген мәндерді SI жүйесіне келтіріп, ȹ= ȹ (t) теңдеуін жазу керек. Электромагниттік индукция заңына сәйкес индукция ЭҚК-нің лездік мәні «минус» таңбасымен алынған магнит ағынының уақыт бойынша 1-ші туындысына тең.

№2 есеп

Контур конденсаторындаңы кернеудің әсерлік мәні 100В. Егер конденсатордың сиымдылығы 10пФ болсаконтур катушкасындағы және конденсатордағы энергияның максимал мәндерін табыңдар?

Есепті шешуге нұсқама:

Сендер конденсатор энергиясының формуласын білесіңдер W=q22C, c=qu, q=cu, W=cu22

Ал максимал энергияны табу үшін  кернеудің максимал мәнін алу керек um=u2

Формулаларды түрлендіріп, конденсатордаңы энергияның максимал мәнін есептейсіңдер. t=T/4 уақыт өткенде катушканың магнит өрісінің энергиясы да осындай мәнге ие болады, егерде контурда энергия шығыны болмаса

Іске сәт!!

2.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, 2-ші тарау §7-8ді кайталау

https://youtu.be/bWLLFKdcKJ8

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

5-жаттығу №4-6

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.