Сабақтың тақырыбы: Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  16

Сабақтың тақырыбы: Айнымалы ток тізбегіндегі реактивті кедергілер

Оқу мақсаты: 11.4.3.5-айнымалы ток тізбегінде реактивті жүктемелер кезінде (катушка, конденсатор) фаза ығысуын сипаттау

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): Айнымалы ток реактивті жүктемелер кезінде (катушка, конденсатор) фаза ығысуын сипаттай алу

Бүгінгі сабақта:

Айнымалы ток тізбегіндегі реактивті кедергілерді зерттейсіңдер

1.Қысқаша тезисті конспект:

Терминдер

| Индуктивтік кедергі | Іnductivereactance | Индуктивное сопротивление |
| --- | --- | --- |
| Сыйымдылық кедергісі | Сapacitivereactance | Емкостное сопротивление |
| Айнымалы ток | Alternating current | Переменный ток |
| Актив кедергі | Active resistance | Активное сопротивление |
| Жиілік | Frequency | Частота |
| Конденсатор | Capacitor | Конденсатор |
| Катушка | Inductor | Катушка |

а/Реактивті кедергі айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілікке және сыйымдылыққа байланысты болады.

ә/Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатор.

Конденсатор қосылған тізбектен тұрақты ток жүрмейді,себебі бұл жағдайда тізбек тұйық

емес,конденсатордың астарларының арасы диэлектрикпен бөлінген.Бірақ конденсаторды

айнымалы кернеу көзіне қосса, ол үнемі қайта зарядталып отырады да тізбек арқылы ток жүреді.

u = umcosωt; q= qm cosωt; i= q'

i= q'=umc sinωt = umc cos(ωt+π/2);

Im= umcω;    X=1ωc      I=UmXc

Бұл алынған екі теңдеуді салыстыра отырып, мынадай қорытындыға келеміз: тізбектегі ток күшінің тербелістері кернеу тербелістерінен фаза бойынша π/2-ге озады.

Сәйкес векторлық диаграмасын саламыз. 9.5; 9.6 суреттерді талда

б/ Айнымалы ток тiзбегiндегi индуктивтiк катушка.

Айнымалы ток тізбегінде индуктивтік катушка қосымша кедергі  тудырады, мұны өздік индукция құбылысымен түсіндіруге болады.

Теңдеулерін салыстыра отырып, мынадай қорытындыға келеміз: катушкадағы ток күшінің тербелісі кернеу тербелісінен фаза бойынша π/2 -ге артта қалады.

Индуктивтік кедергідегі ток пен кернеудің сәйкес векторлық диаграмасын саламыз.

Есептер шығару.

№1. Катушканың индуктивтiлiгi 80мГн, катушка қосылған әсерлi кернеу 100В, ток жиiлiгi 1кГц. Тiзбектегi токтың амплитудалық мәнiн табыңыз

№2 Жиілігі v- 50 Гц айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың сыйымдылық кедергісі X-5 Ом. Конденсатордың сыйымдылығы қандай? жауабы(6.4*10 ның минус 4дәрежесі ф) шығуы керек.

2.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, 2-ші тарау §9

https://my.mail.ru/mail/odishvili1958/video/34/1663.html

https://vk.com/video-67417686_456239769

https://vk.com/video-67417686_456239768

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

Есеп шығару үлгісін талда (63 бет), 6-жаттығу №1-3

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.