Сабақтың тақырыбы: Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  17

Сабақтың тақырыбы: Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы

Оқу мақсаты: 11.4.3.6-R, L,C-дан тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегін есепеу

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): R, L,C-дан тұратын айнымалы  токтың толық тізбегі үшін Ом заңын қорытып шығару, толық кедергі ұғымын түсіну

Бүгінгі сабақта:

Айнымалы ток тізбегіндегі толық кедергі ұғымымен танысасыңдар және R, L,C элементтері бар айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңын оқып үйренесіңдер

1.Қысқаша тезисті конспект:

Терминдер

| Актив кедергі | Active resistance | Активное сопротивление |
| --- | --- | --- |
| Реактивті кедергі | Reactive interference | Реактивное сопротивление |
| Толық кедергі | Complete obstacle | Полное сопротивление |
| Айнымалы токтың толық тізбегі үшін Ом заңы | Ohm's law for a complete AC circuit | Закон Ома для цепи переменного тока |

Жаңа тақырыпты игеру үшін еске түсіруге тиісті ұғымдар:

- Актив, сыйымдылық, индуктивті кедергілері айнымалы токк тізбектерінде ток күші мен кернеудің тербеліс фазаларының арақатынасы;

-  Актив, сыйымдылық, индуктивті кедергілерінің анықталу формулалары;

- Тізбек бөлігіне және толық тізбекке арналған (10 сынып) Ом заңы.

-  Өткізгіштерді тізбектей, параллель қосу

-  Пифагор теоремасы.

Енді тізбекте осы үш түрлі кедерігінің (актив, сыйымдылық, индуктивті кедергілері) бәрі бар болған жағдайды қарастыралық.

Айнымалы токтың толық тізбегіне арналған Ом заңын қорытып шығарудағы орындалатын қадамдар:

1.Үш кедергісі бар айнымалы ток тізбегінің схамасын сызып алу (Оқулықта 10.1 сурет)

2.Тізбек ұштарына айнымалы кернеу беру u=Umcosωt, ток күшінің лездік мәні, амплитудалық мәніне тең болатынын есте ұстаймыз. i= Im Неліктен тең болады деп ойлайсың?

3.Ток көзінің полюстеріндегі кернеу оның жеке бөліктерінде кернеулердің қосындысына тең. Не себепті деп ойлайсың?

4.Үш кедергіде Um-мәндерінің векторлық диаграммасын салу (оқулықта 10.2 сурет), модульдер көрсетілген кернеулерге тең векторлар екенін есіңде ұста, кернеу векторлық шама емес!

5.  10.2 суреттен барлық тізбектегі кернеудің амплитудалық мәнін Пифагор теоремасы арқылы табу.

6. Толық тізбек үшін Ом заңын қорыту

Есіңде сақта: R-актив кедергі;  Xc  XL-реактивті кедергілер!

7.Фазалар айырымын векторлық диаграмманы қолданып анықтау.

8. Фазалық ығысуды ескеріп ток күшінің тербеліс теңдеуін жазу i=Imcos(ωt+ɸ)

9.Тізбектегі конденсатор жоқ болған кездегі дербес жағдайды қарастырып, векторлық диаграмманы салу (10.3 сурет)

.

Қорытынды §10-тың 67 бетінде соңғы абзацты ден қойып оқы!

Блум таксономиясын танымдық деңгейлері

| 1 | Білу | Айнымалы ток тізбегіндегі әртүрлі кедергілердің табигатын, анықталу формуласын жаз |
| --- | --- | --- |
| 2 | Түсіну | Айнымалы токтың толық тізбегі үшін Ом заңын түсіндір |
| 3 | Қолдану | Айнымалы токтың толық тізбегі үшін Ом заңын қолданып есептер шығару 7-жаттығудың №2,4есептерін шығар |
| 4 | Талдау | Тұрақты ток тізбегіне арналған Ом заңы мен айнымалы ок тізбегіне арналған Ом заңын салыстыр |
| 5 | Жинақтау | Мына жағдайлар үшін векторлық диаграмма салыңдар а/ R =0, Xc=0, XL=0 |
| 6 | Бағалау | Айнымалы ток тізбегіне арналған Ом заңының ғылыми-техникалық маңыздылығы |

Есептер шығару.

№1. Катушканың индуктивтiлiгi 80мГн, катушка қосылған әсерлi кернеу 100В, ток жиiлiгi 1кГц. Тiзбектегi токтың амплитудалық мәнiн табыңыз

№2 Жиілігі v- 50 Гц айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың сыйымдылық кедергісі X-5 Ом. Конденсатордың сыйымдылығы қандай? жауабы(6.4*10 ның минус 4дәрежесі ф) шығуы керек.

2.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, 2-ші тарау §10

https://youtu.be/T6EqRETWDec

https://youtu.be/acjEjzAdL1k

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

67-ші беттегі есеп үлгісін талда, 7-жаттығудың №1,3,5 есептерін шығар

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.