Сабақтың тақырыбы: Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  18

Сабақтың тақырыбы: Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін  Ом заңына есептер шығару

Оқу мақсаты: 11.4.3.6-R, L,C-дан тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегін есепеу

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін  Ом заңына есептер шығару

Бүгінгі сабақта:

Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін  Ом заңына есептер шығаруды үйренеміз

1.Қысқаша тезисті конспект:

Қажетті формулаларды есіңе түсіріп жазып ал!

Есептер шығару кезінде есте ұстайтын мәселелер!

Айнымалы электр тогы  еріксіз электр тербелістері болып табылады. Сондықтан айнымалы токка есептер шығарғанда еріксіз механикалық тербелістерге пайдаланған әдіс тәсілдерді пайдалану керек.Айнымалы токта кернеу u=Umsinωt заңымен өзгереді,сондақтан айнымалы ток туралы айтқанда біз синусойдалы ток туралы айтамыз. Тізбектегі ток күші i=Imsin(ωt+ɸ), ɸ- ток күші мен кернеу тербелістерінің фазалық ығысуы. «Айнымалы ток күші» терминін айтқанда біз ток күшінің әсерлі мәні туралы айтып тұрмыз. Оның амплитудалық мәнімен байланысы I=Im/2 , кернеу де тура осылай анықталады.                       Айнымалы токка есеп шығарғанда ток күші, кернеу, индукция ЭҚК-нің қандай мәндері туралы айтылып тұрғанын білу керек. (лездік мәні ме- i,u,e әсерлі мәні ме-I,U,ε амплитудалық мәні ме- Im,Um,εm)

Реактивті кедергілерді актив кедергі секілді  Оммен өрнектейді. XC=1ωc =12πυc  , XL=ωL=2πυL

Таза сыйымдылықты жүктемеде (R=0) ток тербелісі кернеу тербелісінен фаза бойынша  π/2-ге озады, ал тазы индутивтік жүктемеде  π/2-ге қалып қояды.

Актив кедергісі бар өткізгіш  айнымалы ток жүргенде Q=I2Rt жылу мөлшерін бөледі, ал сыйымдылық және индуктивтің кедергіде жылу бөлінбейді.Сондықтан Джоуль-Ленц заңын айнымалы ток кезінде Q=I2Rt  формуласын пайдаланамыз. Өткізгіште айнымалы  индукция ЭҚК-шін туғызатын рамканың магнит өрісінде айналуын қарастырғанда электромагнитті индукция заңын  ε=-∆ȹ/∆t қолданған дұрыс.

Айнымалы ток тізбегіне қосылған приборлар физикалық шамалардың әсерлік мәндерін көрсетеді.

Егер тізбекте актив кедергі болмаса толық кедергі Z= XL – XC , егер тізбекте индуктивтік катуша болмаса толық кедергі Z=R2+Xc 2, егер конденсатор болмаса толық кедергі қалай анықталады?

Ток көзі полюсіндегі кернеудің лездік мәні кедергілердегі кернеудің лездің мәндерінің қосындысына тең, ал амплитудалық мәнін табу үшін векторлық диаграмма әдісін қолданамыз (амплитудалық мәндерін лездік мәндері секілді қоса алмаймыз.)

№1 есеп. Өндірістік жиілігі 50Гц айнымалы ток тізбегіне конденсатор қосылған. Тізбектегі кернеу 220В,ток күшінің амплитудалық мәні 4АКонденсатор сыйымдылығын табыңдар? (жауабы 4,1*10-5Ф)

№2 есеп: Өндірістік жиілігі 50Гц айнымалы ток тізбегіне индуктивті каушка қосылған. Тізбектегі кернеу 220В,ток күшінің мәні 2А. Катушканың индуктивтілігін табыңдар? (жауабы 0,35Гн)

№3есеп Стандартты жиіліктегі айнымалы ток тізбегі резистордан және индуктивтігі 10мГн катушкадан тұрады. Егер амперметрдің кқрсетуі 2А, вольметрдің көрсетуі 50В болса осы участок қысқышындағы кернеудің амплитудалық мәнін табыңдар?

КЕРНЕУдің амплитудалық мәнін табу үшін кернеудің векторлық диаграммасын тұрғызыңдар (жауабы 71В)

2.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, 2-ші тарау §10 қайталау

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

7-жаттығудың №5 есептерін шығар

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.