Сабақтың тақырыбы: Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  19

Сабақтың тақырыбы: Айнымалы ток тізбегіндегі қуат

Оқу мақсаты: 11.4.3.7.-айнымалы токтың активті және реактивті қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): Айнымалы токтың активті және реактивті қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіну

Бүгінгі сабақта: Айнымалы токтың активті және реактивті қуат ұғымының физикалық мағынасымен танысасыңдар. Қуат коэффициентін анықтауды және есептеп шығаруды үйренесіңдер.

1.Қысқаша тезисті конспект:

Тірек ұғымдар

| Айнымалы токтың лездік қуаты | Мгновенная мощность переменного тока | Instantaneous AC Power |
| --- | --- | --- |
| Айнымалы токтың активті қуаты | Активная мощность переменного тока | AC active power |
| Айнымалы токтың реактивті қуаты | Айнымалы токтың реактивті қуаты | Ainymaly toktyk reactive kuaty |
| Қуат коэффициенті | Коэффициент мощности | Power factor |

Жаңа материалды түсіну үшін еске түсірге тиісті мәліметтер:

а/Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергілер болады

ә/генератордан алынатын энергия текактивті кедергіде жылу түрінде бөлінеді.

б/Реактивті кедергіде энергия жұтылмайды, энергия түрленуі өтеді (э.ө энергиясы м.ө.энергиясына және керісінше)

в/айнымалы кернеу, ток күші,тербеліс фазалары айрмасының теңдеулері

Айнымалы токтың активті қуаты

Айнымалы ток тізбегіндегі орташа қуатты есептеп табу (оқулықта11.1 формула)

- 11.1 формуланы қорытып шығару үшін 10 сынып физика курсынан тұрақты ток қуатының анықталу формуласын,10 сынып математика курсынан белгілі тригонометриялық функциялар ұғымдарын пайаланыңдар.

P=1/2ImUmcosȹ өрнегіне кернеу мен ток күшінің әсерлі мәндерін қойсақ

P=1/2IUcosȹ    cosȹ шамасы қуат коэффициенті деп аталады. P=1/2IUcosȹ     осы өрнек қуаттың қандай шамаларға тәуелід екендігін көрсетеді.

- Тізбекте реактивті немесе активті кедергі болмағанда қуат қандай мәнге ие болады?Өндірістік қондырғыларда  cosȹ -дің ең аз мәні қандай болады?

Айнымалы токтың реактивті қуаты

Айнымалы ток тізбегіндегі реакттивті қуаты энергия көзінен тізбектің реактивті эелементтеріне бір период ішінде осы лементтернденқорек көзіне қайта қайтарылатын энергияныңпериодқа қатынасымен анықталады.

Реактивті қуат:Q=UIsinȹ   Өлшем бірлігі /ВА/

Айнымалы токтың толық қуаты

P т=UI,  Айнымалы токтың қуаты және оның құраушыларының арасындағы қатынастарды табу үшін векторлық диаграмма тұрғызамыз 11.1 сурет

11.3 сурет бойыннша қуаттар үшбұрышын тұрғызып, айнымалы токтың толық қуатын қорытып шығар 11.6 формула

.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, 2-ші тарау §11 оқу

https://youtu.be/UtNtmbrojVI

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

71 Есеп үлгісін талда 8-жаттығудың №1-3 есептерін шығар

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.