Сабақтың тақырыбы: Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  21

Сабақтың тақырыбы: Электр тізбегіндегі кернеу резонансы

Оқу мақсаты: 11.4.3.9.-резонанс шартын түсіндіру және оның қолданылуына мысал келтіру;

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): Резонанс құбылысының шартын түсіну және оның қолданылуына мысал келтіре алу.

Бүгінгі сабақта:

Бүгін сабақта резонанс құблысының пайда болу шарттарынмен және қолданылу аясымен танысасыңдар

- Еске түсіріңдер: Механикалық резонанстың пайда болу шарты, мысалдар

1.Қысқаша тезисті конспект:

Тірек ұғымдар

| Контурдың меншікті жиілігі | Удельная частота контура | Specific loop frequency |
| --- | --- | --- |
| Сыртқы периодты кернеудің жиілігі | Частота наружного периодического напряжения | External intermittent voltage frequency |
| Кернеулер резонансы | Резонанс напряжений | Voltage resonance |
| Кернеуді резонанстық күшейту | Резонансное усиление напряжения | Resonant voltage amplification |

Резонанс тербелістің барлығына тән құбылыс. Айнымалы ток-еріксіз электр тербелісі.

Айнымалы ток тізбегінің толық кедергісі  Z=R2+(ωL-1ωc)2өрнегімен анықталатыны белгілі болды. Бұл формуладағы индуктивтік кедергі мен сыйымдылық кедергі бір-біріне тең болса, толық кедергі Z ең аз мәнге ие болатынын көреміз. Сонымен, егер ωL=1ωc  болса, Z=R. Мұндай жағдайда ток пен кернеудің тербеліс фазаларының айырымы: tqȹ=ωL-1ωcR=0, яғни ток пен кернеу тербелістері бірдей фазада жүреді. Активті кедергідегі кернеу тізбекке түсірілген кернеуге тең UR=U , ал конденсатордағы Uc кернеу мен катушкадағы UL кернеу амплитудалары бір-біріне тең және фазалары қарама-қарсы. Ом заңы бойынша ток амплитудасы Im=UmZ=UmR Бұл өрнектен, егер активті кедергі R аз болса, ток күшінің амплитудасы өте үлкен мәнге ие болатынын көреміз. Жоғарыда сипатталған құбылыс электр тізбегіндегі резонанс деп аталады. Резонанс байқалу үшін тізбекке түсірілген кернеудің жиілігі ωL=1ωc  өрнегін қанағаттандыру керек: ωрез=1LC

Біз активті кедергісі R=0 идеал тербелмелі контурдың меншікті тербелістерінің жиілігі ω0=1LC  өрнегімен анықталатынын білеміз. Олай болса, электр тізбегінде резонанс тізбекке түсірілген сыртқы периодты кернеудің жиілігі тізбектің меншікті жиілігіне тең болғанда байқалады ȹрез=ω .Осы кезде катушкадағы индуктивтік кедергі конденсатордың сыйымдыльщ кедергісіне тең болады: Xc=XL . Активті кедергі неғұрлым аз болса, ток күшінің амплитудасы соғұрлым үлкен.

12-суретте R1< R2 < R3 . Егер активті кедергі шексіз аз болса R → 0 , ток амплитудасы шексіз артады Im → ∞ . Активті, индуктивтік және сыйымдылық кедергілер тізбектей жалғанғанда байқалатын резонансты кернеулер резонансы немесе тізбекті резонанс деп атайды. Себебі резонанс кезінде токтың өсуімен қатар, катушка мен конденсатордағы кернеулер де күрт өседі. Тізбектей жалғанған кезде конденсатор мен катушкадағы кернеулер қарама-қарсы фазада тербеледі, ал тізбектің барлық элементі арқылы өтетін токтың бағыты бірдей, сондықтан Xc=XL  болғанда, яғни резонанс кезінде кез келген уақыт мезеті үшін UL=-Uc .Ал ω=ωрез=1LC екенін ескерсек, индуктивтік катушкадағы және конденсатордағы кернеу тербелістерінің амплитудасы былай есептеледі:

ULрез=Uc рез= ImXL=UmRL/C    Сонымен, ULрез=Uc рез=UmRL/C

Тербелмелі контурда 1RL/C>1   қатынасы орындалады, сондықтан конденсатор мен катушкадағы кернеулер тізбекке түсірілген кернеуден артық және R азайған сайын арта түседі. Жалпы, активті кедергісі R аз болғанда ғана резонанс құбылысын қарастырады. Активті кедергінің үлкен мәндерінде іс жүзінде резонанс байқалмайды Кернеулер резонансын кандай да бір берілген жиіліктегі кернеу тербелістерін күшейту үшін пайдаланады. Кернеудің резонанстық өсуі резонанстық жиілікке жуық өте аз интервалда жүретін болғандықтан, көптеген сигнал ішінен жиілігі сол резонанстық жиілікке жуық бір ғана сигнал бөліп алынады. Мысалы, радиоқабылдағышта керекті толқынды осылайша іздейді. Катушкалары мен конденсаторлары бар электр жүйелерінің изолядияларын есептегенде де кернеулер резонансын ескеру керек, әйтпесе электр тесілулері болуы мүмкін. Механикалық тербелістердід резонансы сыртқы периодты күштің жиілігі тербелмелі жүйенің меншікті жиілігімен дәл келгенде байқалатынын білеміз. Механикалық тербелістерде үйкеліс күштері электромагниттік тербелістердегі активті кедергінің рөлін атқарады.

2.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, 2-ші тарау §12

https://youtu.be/DogVEYLUhZQ

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

8-жаттығудың №1-3 есептерін шығар

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.