Сабақтың тақырыбы: Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  23

Сабақтың тақырыбы: Есептер шығару

Оқу мақсаты: 11.4.3.12-электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы токтың экономикалық артықшылықтарын түсіндіру

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған):  трансформатор тақырыбына есептер шығару,

Бүгінгі сабақта:

Тарнспформатор тақырыбына жаттығу жұмыстарын орындаймыз

1.Тезис-конспекті

Токты трансформациялауға есептер шығарғанда келесі шамалар мен тәуелділіктер қолданылады:

K=n1/n2=U1/U2    n1,  n2-орам сандары, U1,U2   -сәйкесінше бірінші және екінші орамдардағы кернеулер .

Қалыпты жағдайда трансформатор орамдарындағы кернеу түсуін және қайта магниттелудегі эннергия шығынын елемеуге болады.

Тізбекте және орамдағы тұтынатын толық қуат P=I(U+IR), шығынды ескермегенде I1U1=I2U2     U1/U2= I2/ I1

Трансформатор көмегімен кернеуді бірнеше есе арттыра отырып ток күшін сонша есе төмендетеміз

№1 есеп. Трансформатор орамдарын неліктен электр өткізгіштігі жоғары мыстан жасайды?

№2 есеп. Трансформатор өзекшелерін бір- бірінен изоляцияланған жұмсақ темір пластиналардан жасайды. Мұнымен неге қол жеткізеді?

№3есеп. Трансформатордың өзекшесі мен орамдары қызады. Неліктен? Қуатты трансформатор жағдайында не істейді? (қызу Джоульдік жылу нәтижесінде болады Қуаты жоғары трансформаторларды арнай траансформатор майымен суытады)

Деңгейлік есептер

А- деңгей

Трансформатор кернеуді 220 – дан 660 В-қа дейін арттырады, оның бірінші реттік орамасы 840 орамнан тұрады. Трансформация коэффициенті қандай? Екінші реттік орамада қанша орам бар? Қай орамдағы өткізгіштің қимасы артық?

Б- деңгей

Трансформатор төмендеуі 120 В болғанда 20 А ток береді. Алғашқы кернеуі 22000 В-қа тең. Онда бірінші жүктеменің ПӘК 90 % болса, трансформатордың бастапқы ток күші мен кіріс-шығыс қуаты неге тең?

С- деңгей

Жиілігі 50 Гц айнымалы ток көзінен U1 = 220В кернеумен қоректендіретін трансформатордың зая жүрісінде бірінші реттік орамасындағы ток күші I1 = 0,2 А, ал оның актив кедергісі R1 =100 Ом. Бірінші реттік орамасының индуктивтігін анықтаңдар.

2.Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, 2-ші тарау §13

https://youtu.be/jwKWrPYbkdc

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

85 беттегі есеп шығару үлгісін талда, 10-жаттығу №1-3

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.