Сабақтың тақырыбы: Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  29

Сабақтың тақырыбы: Практикалық жұмыстар:сапалық және мәтінді есептер шығару

Оқу мақсаты: 11.4.3.17 Практикалық жұмыстар:сапалық және мәтінді есептер шығару

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): Айныымалы ток тақырыбы бойынша оқушылардың білімдерін бекіту және оларға сапалық, сандық есептерді шешуге үйрету

Бүгінгі сабақта:

Сапалық және мәтінді есептер шығарамыз.

1.Қысқаша тезисті конспект:

«Сапалық,эксперименттік және мазмұнды есептер шығару»

№1 есеп

Тербелмелі контур индуктивтілігі 0,1 Гн, сыйымдылығы 1 мкФ. Тербеліс жиілігі 5 кГц-ке тең. Индуктивтік кедергінің сыйымдылық кедергісіне қатынасын тап.

№2 есеп

Дроссельдің индуктивтілігі 0,5 Гн, оның актив кедергісі 300. Ом. Токтың жиілігі 50 ГЦ және 10 кГц болса, индуктивтік кедергінің актив кедергіге қатынасы қандай болады?

№3есеп. Индуктивтік кедергісі XL =500. Ом катушка жиілігі ν = 1000Гц айнымалы кернеудің көзіне қосылған. Кернеудің әсерлік мәні 100 В. Тізбектегі ток күшінің Im амплитудасын және катушканың L индуктивтілігін анықтау керек. Катушканың актив кедергісі ескерілмейді

№4 есеп. Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілік кедергіміз 80. Ом. Айнымалы ток жиілігі 1000Гц тізбекке қандай индуктивтілік қосу керек?

№5есеп. Жиілігі ν = 500Гц айнымалы ток тізбегіне индуктивтілігі L=10м Гн катушка қосылған. Резонанс басталу үшін бұл тізбекке сыйымдылығы қандай конденсатор қосу керек.

№6есеп. Трансформатордың бірінші реттік орамасындағы ток күші І1=0,5А, оның ұштарындағы кернеу U1=220B. Трансформатордың екінші реттік орамасындағы ток күші І2=11А, оның ұштарындағы кернеу U2=9,5B. Трансформатордың ПӘК –ін тап.
№7есеп. Әсерлік мәні U=127B, жиілігі =50 Гц болатын қаланың электр желісіне R=199 Ом активті кедергі мен сыйымдылығы С=40 мкФ конденсатор өзара тізбектей жалғанған.Тізбектегі ток күшінің амплитудасы қандай?

№8 есеп.Трансформатордың бірінші реттік орамасындағы орама саны n1=100,ал екінші реттік орамасында n1=1000.Бірінші реттік орамасындағы кернеу U1=120B. Жүктемесіз трансформатор жағдайында екінші реттік орамасындағы кернеу қандай? Бұл трансформатор кернеуді жоғарылатады ма? Неше есе?
№9 есеп.Егер сыйымдылығы С=1 мкФ конденсатор айнымалы ток үшін ХС=16 Ом кедергі туғызса, токтың периоды мен жиілігі қандай?

Бекіту сұрақтары.

- Еріксіз электромагниттік тербелістер. (айнымалы ток)

- Айнымалы ток тізбегіндегі кедергі (актив кедергі)

- I2 R-ге тең шама. ( қуат)

- Айнымалы толық тізбек үшін Ом заңы .

- ω мен с көбейтіндісіне кері шама (XC )

- ω мен L көбейтіндісіне тең шама (XL )

- Сыртқы айнымалы кернеу жиілігі контур жиілігімен теңескендегі құбылыс?

- Қандай трансформатор жоғарлатқыш, кандай трансформатор төмендеткіш деп аталады?

Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, Айнымалы ток бөлімшесін қайталау

Қосымша Кирик есептер жинағын пайдаланыңдар

https://youtu.be/803rrKPbS1Y

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

Кирик №

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.