Сабақтың тақырыбы: Физика пәні бойынша 11 сынып оқушысының өзіндік жұмысының жоспары

I тоқсан

Сабақтың нөмірі:  30

Сабақтың тақырыбы: 4-бөлімге (Механикалық тербелістер,Электромагниттік тербелістер, айнымалы ток) есептер шығару №3 ЖБ

Оқу мақсаты: 11.4.3.18- 4-бөлім бойынша алған білімдерін жинақтау, талдау

Сабақтың мақсаты   (оқушыға бағытталған): 4-бөлім (Механикалық тербелістер,Электромагниттәк тербелістер, айнымалы ток) бойынша оқушылардың білімдерін бекіту және оларға сапалық, сандық есептерді шешуге үйрету

Бүгінгі сабақта: « Механикалық тербелістер», «Электромагниттік тербелістер»,  «Айнымалы ток» тарауларынан алған білімдеріңді есеп шығаруға қолданасыңдар

1.Қысқаша тезисті конспект:

№1есеп:Нүктенің тербеліс теңдеуі x=0,08cosπ(t+0,2)м. Нүкте тербелісінің амплитудасын, периодын, бастапқа фазасын табыңдар?

№2 есеп:Резеңкеге ілінген шарик тербелісінң периоды егер оны ұзындығын 75 пайызға кесіп қысқартса қанша есе азаяды?

№3есеп:Тербеліс басталғаннан бастап қанша уақыттан кейін конденсатордың электр өрісінің энергиясы катушканыың магнит өоісінің энергиясына тең болады?Тербеліс периоды 2мкс-қа тең.

№4 Тербелмелі контур сыйымдылығы 1мкФ конденсатордан және индуктивтігі 4Гн катушкадан тұрады. Конденсатордағы заряд тебелісінің амплитудасы 100мкКл. Бастапқы фаза нөлге тең болғанда зарядтың q-=q(t), кернеудің u=u(t), ток күшінің i=i(t)тербеліс теңдеуін жаз?

№5есеп:Тербеліс басталғаннан кейін қандай уақыт мерзімінде ток күшінің лездік мәні оның әсерлік мәніне тең болады.Тербеліс периодын өзгермейді деп есепте?

№6есеп: Жоғарлатқыш трансформатор коэффициенті 0,1 ге теңБірінші ормадағы актив кедергі 10 Ом, ал индуктивтің кедергісі 20 Ом. Ток көзінен бірінші орамға 20В кернеу берілген.Бос жүрісте екінші орамдағы кернеуді тап?

Оқулық беттеріне, интернет-ресурстарға   сілтеме: оқулық -11, Айнымалы ток бөлімшесін қайталау

Қосымша Кирик есептер жинағын пайдаланыңдар

3. Оқушыларға арналған тапсырмалар (2-4 тапсырмадан артық емес)

Кирик №

№3ЖБ тапсырмалары:

4.Кері байланыс (орындалған тапсырманы оқушы электронды почта немесе  WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереді)

5.Сабақтың ұзақтығы 10-15 минут

Әзірлеуші: Жапбасбаева Гибрат Адильхановна №107 лицейі, физика пәні мұғалімі, Алматы қаласы Білім басқармасының ҚББЖТҒӘО қолдауымен ұсынылып отыр.

Құрметті әріптес! Сізге ұсынылып отырған тезис конспектіні өзіңіздің оқушыларыңыздың ерекшелігіне, білім деңгейіне  және өзіңіздің сабақ беру әдістемеңізге қарай өзгерте аласыз! Бейнесабақтарға берілген сілтемені дайын платформада берілген бейне  сабақтарға өзгертуге болады.