Әзірлеуші:СыдықбековаТ.Н.

С.Байжанов атындағы № 162мектеп- гимназияның

химия пәні мұғалімі

Алматы қаласы Білім ҚББЖТҒӘО

қолдауымен ұсынылып отыр

Химия пәнінен қоғамдық- гуманитарлық бағыттағы 10  сынып оқушысы--------------------------  өзіндік жұмыс жоспары. IV тоқсан

Қолданылатын оқулық .М.Қ.Оспанова;Қ.С.Аухадиева;Т.Г.Белоусова,Алматы:.Мектеп, 2019. 10 сынып. 2-бөлім

Сабақтың нөмірі:64

Сабақтың тақырыбы: § 70.Қазақстанда жанасу әдісімен күкірт қышқылын өндіру

1.Оқу мақсаты:  10.2.1.45 жүретін жанасу үдерісін  сипаттайды. Өнеркәсіптік маңызын біледі

2.Күкірт қышқылын алудың контакт әдісі

Өндірісте күкірт қышқылын алу процесі мынадай негізгі сатылардан тұрады:

1) құрамында күкірт бар шикізатты күйдіру (пирит)

2) күкіртті ангидридтің  күкірт қышқылының ангидридіне дейін тотығуы;

3) күкірт ангидридінің адсорбциясы.

Күкірт қышқылын өндіру үшін пайдаланылатын шикізат                                                                                               Негізгі шикізат:күкірт— S;күкірт колчеданы (пирит) — FeS2; түсті металдардың сульфидтері Cu2S, ZnS, PbS;күкіртсутек — H2S.                                                                                                       Катализатор —ванадий оксиді — V2O5.Шикізатты дайындау.Күкірт қышқылы пириттен өндіруді қарастырайық FeS2.Пиритті ұсақтау.Әрекеттесетін  заттардың жанасу бетінің ауданы ұлғаятындықтан, затты ұсақтау кезінде реакция жылдамдығы артады. Пиритті тазалау. Бұл үшін ұсақталған пиритті үлкен су құйылған күбіге салып, араластырады, жоғарыға көтерілген бос жынысты алып тастайды.                                                                                                                                   Қоршаған ортаны қорғау:                                                                                                                                       1) құбырлар мен аппаратуралардың герметикалығы;     2) газ тазарту сүзгілері.

Көптеген экологиялық проблемалар күкірт қышқылын өндірумен байланысты. Өндіріс процестері күкіртсутек H2S, күкірт (IV) диоксиді SO2 және күкірт (VI) триоксиді SO3 және күкірт қышқылы H2SO4 өндіріліп өңделеді. Атмосферадағы осы заттар адам денсаулығына әсер етеді. Мысалы, күкірт диоксиді терінің, шырышты қабықтың, тыныс жолдарының тітіркенуін тудырады. Күкірт (VI) оксиді өкпені  тітіркендіреді және ісінуді тудырады. Газдың улануын болдырмау үшін өндірісте жұмыс істейтін әр қызметкерде газ маскасы болуы керек. Ауадағы бұл заттар адамдардың денсаулығына әсер етеді. Мысалы, күкіртті газ терінің, шырышты, тыныс жолдарының тітіркенуін тудырады. Күкірт(VI)  оксиді өкпеге тітіркендіргіш әсер етеді және оның ісінуін тудырады. Газдармен улануға жол бермеу үшін өндірісте жұмыс істейтін әрбір жұмысшыда газқағар(пртивогаз) болуы тиіс. Зауыт аумағында ауадағы газдың мөлшерін жүйелі түрде бақылайды. Күкірт қышқылымен жұмыс істейтін жерлерде жұмысшылар резеңке етік, қолғап киюге және қауіпсіздік көзілдірігін киюге тиіс. Сондықтан кәсіпорындар қоршаған ортаны ластаудан қорғау үшін тазарту қондырғыларының құрылысына үлкен көңіл бөледі.

Берілген мақсаттарға сай оқулықтың  142-148 бетіндегі мәтінді  қолданып презентация,постер немесе сызбанұсқа  құрыңыз.

3. Билимленд,Дарын онлайн көздерін қолдан. Оқыған материалға(+) белгісін қойыңыз

4.Тапсырмалар

1). Оқулықтың 148 бетіндегі 1-2-3сұрақтарға жауап бер.

2).Алынған білімді қолдана отырып, контакт әдісімен күкірт қышқылын алу кезінде қолданылатын технологиялық процестерді атаңыз.Осы прициптерді сақтаудың күкірт қышқылын өндіріуде қандай маңызы бар.

3).Кестені толтырыңыз

| Сатылары | Орындалатын процесс | Шикізат |
| --- | --- | --- |
| Бірінші саты |  | пирит |
| Екінші саты | жанасу | SO 2-нің SO 3 -дейін тотығуы |
| Үшінші саты | сіңіру |  |

5. Кері байланыс: тапсырманы орындап, жауабын  Whats App,электронды почта арқылы

жіберіңіз Бұл тақырып бойынша сізге берілген мақсаттың қайсысы қиындық туғызды.